# REGLAREA DEBITULUI ŞI A TEMPERATURII UNUI MATERIAL GRANULAR

### An universitar 2025 – 2026

### A.1.  Descrierea Procesului Tehnologic si Obiectivele Reglajului

### Prezentul proiect tratează un sistem multivariabil de reglare automată destinat controlului debitului și temperaturii unui material granular, utilizat în cadrul unui combinat chimic. Procesul include preluarea materialului dintr-un siloz-tampon prin intermediul unui transportor melcat (TM) și transferul acestuia, cu ajutorul unui transportor cu cupe (TC), într-un cuptor (C) pentru uscare și încălzire.

Obiectivele principale ale sistemului de reglare automată sunt:

-Menținerea constantă a debitului masic de ieșire Q_m al materialului granular.

-Menținerea constantă a temperaturii de ieșire theta_m a aceluiași material (realizându-se astfel uscarea acestuia).

-Decuplarea funcționării celor două bucle de reglare, pentru a minimiza influențele lor reciproce (interacțiunile).

A.2. Arhitectura Buclelor de Reglare

Sistemul este împărțit în două bucle de reglare distincte, fiecare având propriile traductoare, elemente de execuție și mărimi perturbatoare.

- Bucla de reglare a debitului:

Principiul de funcționare: Debitul de ieșire este măsurat, iar eventualele abateri sunt corectate prin modificarea turației transportorului melcat. Transportorul cu cupe funcționează la o viteză constantă.

- Bucla de reglare a temperaturii:

Principiul de funcționare: Temperatura materialului la ieșirea din cuptor este măsurată continuu. Abaterile de temperatură sunt compensate prin ajustarea debitului de gaz metan trimis către arzătoare.

### A.7.	PROBLEME DE IDENTIFICARE A PĂRTII FIXATE

Identificarea buclei de reglare a debitului

Se pleacă de la analiza elementelor componente a acestei bucle şi se prezintă rezultatele identificării.

Bucla cuprinde:

a – transportorul melcat (TM);

b – transportorul cu cupe (TC);

c – doza gravimetrică (DG) cu adaptor.

a) referitor la transportorul melcat:

a.1.amplificatorul de putere primeşte la intrare tensiunea Ua şi furnizează la ieşire tensiunea Um; are structura din figură în care:

Ua                                    Um	         			Kap = 	20+0,25*n=23,026

Kap* e-stap

tap =10^-2(sec)=10[msec]

a.2.motorul de antrenare primeşte la intrare tensiunea Um şi furnizează la ieşire mărimea Wtm. Are structura din figură în care:

K1 = 0,37104	[Nm/V]

Mr						K2 = 6,2104	[rad/sec/Nm]

Um         K1                          -         K2              Wtm     		Tm1 =0,074208[sec]

Tm1s+1                             Tm2s+1                    		Tm2 =0,62104	[sec]

a.3.tahogeneratorul de măsurare a turaţiei (TG) şi adaptorul său primeşte la intrare turaţia Wtm şi furnizează prin  adaptor o tensiune UW. Are structura din figură, în care:

KtW =	0,1	[U/rad/s]

Wtm            KtW                   UW                              		TtW = 	10^-2	[sec]

TtWs+1

a.4. transportorul melcat (TM) primeşte la intrare turaţia Wtm şi furnizează debit intermediar de material granular comandat. Structura este dată în figura următoare.

Pm1           0.05                                				TQ1 = TTM =5	[sec]

TBs(TQ1s+1)							Ktm =0,24104 	[kg/sec/rad/sec]

TB =60		[sec]

Ktm                                    +    Qi

Ttms+1                       +

b) Transportorul cu cupe (TC) are la intrare debitul intermediar (Q1), iar la ieşire debitul (Qm). Structura corespunde figurii următoare, în care:

Q1

Qm

K =0,9

T = 10	[sec]

tm =60/ Wtc    [sec]

c) Doza gravimetrică cu adaptor: se consideră la intrare debitul Qm, iar la ieşirea adaptorului curentul iq, astfel încât, potrivit figurii următoare, avem:

Qm

iQm

KG =  0,16               [mA / kg / sec]

TG = 2                                     [sec]

Identificarea buclei de reglare a temperaturii

Se analizează elementele componente ale acestei bucle şi se prezintă rezultatele identificării.

a) Ventilul pneumatic (VP) şi convertorul electropneumatic (CEP)

-la intrare se aplică curentul iE, iar mărimea de ieşire este debitul de gaz metan (q)

##### Kpg

Dpg

Kpg =10^-2

Kce.Kv

Tv.s+1

Ie			       +	      q			Kce*Kv=0,025 [Nm3/s/mA]

+				Tv =4		[sec]

b) Cuptorul(C) se va analiza împreună cu transportorul cu cupe (TC) rezultând structura din figură:									Kc =224,208	[o C/Nm3/sec]

Kq

Tqzs+1

Kst.e-stt            Tqs+1

Kc.e-stc

Tcs+1

DqI

q

qm

+

+

KqT = 0,8

KqZ =0,3

TqZ=120	[sec]

Tc =660,52	[sec]

tc =99,078	[sec]

TqT =124,208	[sec]

tT =6,2104	[sec]

c) Traductoarele de temperatură: pentru pirometru intrarea este temperatura qm,                 ieşirea adaptorului este curentul Iqm, iar pentru termorezistenţa (TR) intrarea este temperatura aerului în cuptor, ieşirea fiind curentul Iqc.

- pentru pirometru:

qm	      Kqm	     lqm				Kqm =	0,16	[mA/oC)

Tqms+1					Tqm =	4	[sec]

- pentru rezistenţă:

qc	       KqC	       lqc				Kqc =	0,1	[mA/oC]

TqCs+1					Tqc =	16	[sec]

1.

  - CONSIDERATII ASUPRA PĂRŢII FIXATE

Metoda, bazată pe sistemul echivalent de ordinul doi, se aplică buclei de reglare a turaţiei .

Mr

Ua  KAPe-stAP	       Um	         K1		   -		  K2		WTM

TM1s+1			        TM2s+1

KTW

TTWs+1

Se operează apoi o serie de transformări pentru a aduce partea fixată  la forma cerută de metoda Guillemin – Truxal:

a) se neglijează  perturbaţiile (Mr =0);

b) se aproximează  timpul mort sub forma:

c) se transfigurează  sistemul la forma reacţiei negative unitare.

Întrucât TtW <<TM2, rezultă  :

în care : TM*=TM2+TTW = 0,63104 		şi  KM*=K2KTW = 0,62104

- deoarece constanta  (TTW ) rămâne mult mai mică faţă de cele ale buclei, mărimile de intrare  şi de ieşire au aproximativ aceeaşi evoluţie dinamică,  deci se poate admite pentru bucla de reglare a turaţiei o structură  simplificată:

HR

uW0

uW

-

WTM

HR

23.026/

0.01s+1

uW0

uW

-

WTM

0.37104/

0.074208s+1

6.2104/

0.62104s+1

0.1/

0.01s+1

0.0.1s+1/0.1

Adică:

În  aceasta situaţie majoritatea performanţelor impuse asupra mărimii de ieşire WTM sunt valabile şi pentru mărimea (uW), excepţie făcând estv pentru care :

estv (uW)=kTW· estv (WTM)

  - CALCULUL REGULATORULUI HR1(s) PENTRU CAZUL SISTEMULUI ECHIVALENT DE ORDINUL DOI NECORECTAT

- Se impune setul de performanţe:

estp = 	0	[V];

s £ 	15	[%];

tr £ 	1.2	[sec];

DwB £ 	12	[rad/sec];

estv £ 	0.15	[V];

- Se determină parametrii sistemului de ordinul doi

53.73/s^2+8.06s+53.73

x =0.55

wn =7.33 rad/sec

pornind de la următoarele performanţe:

- Verificările impuse:

| îndeplinit | neîndeplinit |
| --- | --- |

estp = 	0	[V];

| îndeplinit | neîndeplinit |
| --- | --- |

s £ 	12.6	[%];

| îndeplinit | neîndeplinit |
| --- | --- |

tr £ 	0.99	[sec];

| îndeplinit | neîndeplinit |
| --- | --- |

DwB £ 	7.33	[rad/sec];

| îndeplinit | neîndeplinit |
| --- | --- |

estv £ 	0.15	[V];

- Determinarea analitică a regulatorului are la bază figura de la începutul capitolului în care elementul (1/KTW ) este ignorat.

5.306/(0.01s+1)(0.074208s+1)(0.63104s+1)

53.73/s(s+8.06)

1.255(0.01s+1)(0.074208s+1)(0.63104s+1)/s(0.124s+1)

Răspunsurile sistemului închis la intrare treaptă şi rampă unitară sunt:

Din analiza raspunsului la treapta , se observă că sistemul în bucla închisa se stabilizeaza la valoarea impusa, avand o eroare staționara  nula. Suprareglajul obtinut este de aproximativ 12.6%, respectand conditia impusa. De asemenea, timpul de raspuns este mai mic de 1.2 secunde, încadrandu-se în cerinte.

Forma regulatorului HR1(s) este prea complicată, motiv pentru care se operează unele simplificări pentru ca relaţia obţinută să fie de forma unor regulatoare tipizate:

d.1) Se caută să se efectueze mici modificări ale coeficientului (1/2xwn) la forma  (1/2x’w’n)  astfel ca să se poată efectua simplificări a polul din HR1(s) cu unul din cele trei zerouri, fără a afecta performanţele.

x’ = 0.7

w’n =9.625rad/s

1.295(0.01s+1)(0.63104s+1)/s

92.64/s^2+13.475s+92.64

d.2)  Se "ataşează " constanta cea mai mică (tAP) la  cea mai mare, de pildă  TM*:

1.255(0.073208s+1)(0.64104s+1)/s(0.124s+1)

53.73/s^2+8.06s+53.73

În acest caz regulatorul este realizabil, fiind un PID cu filtru de ordinul I.

e) Determinarea parametrilor de acord a regulatorului se efectuează prin identificare cu formele tip ale regulatorului de tip PID şi rezultă parametrii:

VR =0.8976

ti =0.7152

td =0.0665

TN =0.124

Se trasează grafic răspunsul sistemului închis H02’ şi H02” pentru o intrare treaptă unitară respectiv rampă în comparaţie cu răspunsul sistemului închis H02.

Raspuns rampa-curba albastra reprezinta sistemul ideal H02

-curba rosie este varianta d.1 H’02

-curba verde este regulatorul H’’02 regulatorul PID fizic

Raspuns la rampa-cele 3 linii care merg una langa alta demonstreaza ca eroarea stationara la viteza nu a fost modificata.

Concluzii:

Am realizat u succes modelarea matematica a partii fixate pentru bucla de reglare a turatiei, determinand parametrii nominali specifici procesului.

Am demonstrat ca forma complexa a regulatorului teoretic poate fi redusa la o structura realizabilica fizic. Prin simplificari accesibile, s-a obtinut un regulator PID, o forma standard

In Matlab, am realizat o analiza comparativa care confirma corectitudinea calculelor. Graficele atasate in documentatie demonstreaza trecerea de la un model matematic ideal la un regulator fizic PID. Aceasta trecere nu degradeaza performantele sistemului, mentinandu-l stabil si precis.

Metoda aplicata,cu ajutorul careia a fost proiectat un regulator analitic HR1, a fost metoda repartitiei poli-zerouri(Guillmin-Truxal).

1.3. CALCULUL REGULATORULUI HR2 PENTRU CAZUL SISTEMULUI DE ORDINUL DOI CORECTAT (CORECTIA CU DIPOL)

- Setul de performante impus este mai sever:

estp =	0 V	      ;

s £	10	[%];

tr £	1	[sec];

DwB £ 	12	[rad/sec];

estv £	0,05	[V];

- Se determină parametrii sistemului de ordinul doi

576/s^2+28.8s+576

x =0,6;

wn =24 rad/s;

pornind de la următoarele performanţe:

Se verifică referitoare la performanţele sistemului şi rezultă că nu sunt îndeplinite următoarele performanţe:

estp =	0 V  ;              	-indeplinit

s £	10	[%];     -indeplinit

tr £	1	[sec];	-indeplinit

DwB £ 	12	[rad/sec];-indeplinit

estv £	0,05	[V];	-indeplinit

Performanţele fiind afectate se  recurge la corecţia sistemului închis ajungând la forma:

.

Calculul valorilor polului şi zeroului de corecţie:

pc =0.541;

zc =0,568;

- Verificarea se referă doar la timpul de răspuns care are valoarea:

tr =0.58		[sec]; deci tr < tr impus	-adevarat

- Determinarea  analitică  a regulatorului HR2(s)

19.78*(s+0.541)(0.01s+1)(0.074208s+1)(0.63104s+1)/s(s+0.204)(s+14.164)

Răspunsurile sistemului închis la intrare treaptă şi rampă unitară sunt:

La treapta sistemul este extrem de rapid (ajunge la 1 în aproximativ 0.3 secunde, mult sub limita de 1 secundă impusă). Suprareglajul va fi vizibil mai mic de 10%.

La rampa cele două drepte vor fi aproape suprapuse de la bun început, distanța verticală dintre ele stabilizându-se la exact 0.05 (eroarea staționară la viteză impusă).

Forma regulatorului HR2(s) este prea complicată, motiv pentru care se operează unele simplificări pentru ca relaţia obţinută să fie de forma unor regulatoare tipizate:

d.1) Se simplifică grupul  dacă

Astfel:

1.396*(s+0.541)(0.01s+1)(0.074208s+1)(0.56044s+1)/s(s+0.204)

100(s+0.541)/(s^2+13.8s+100)(s+0.568)

d.2)  Se "ataşează " constanta de timp redusă la  constanta mare:

1.396(s+0.541) (0.074208s+1)(0.56044s+1)/s(s+0.204)

100(s+0.541)/ (s^2+13.8s+100)(s+0.568)

d.3) Se caută o simplificare a grupurilor  admisibilă în general dacă

3.702*(0.074298s+1)(0.57044s+1)/s

100(s+0.541)/(s^2+13.8s+100)(s+0.568)

- Determinarea parametrilor de acord a regulatorului:

Constanta de timp de integrare- ti

ti = t1+ t2=0.57044+0.074208=0.6446

Factorul de proportionalitate – Vr

Vr=2.4865

Constanta de timp de derivare- td

td = 0.0657

Se trasează grafic răspunsul sistemului închis H0C’, H0C” şi H0C”’ pentru o intrare treaptă respectiv rampă unitară în comparaţie cu răspunsul sistemului închis H0C.

Concluzii:

În această etapă a proiectului s-a constatat că cerințele impuse sunt mai stricte, motiv pentru care a fost necesară adăugarea unei corecții cu dipol. Deoarece ecuația regulatorului obținut inițial era prea complicată, s-a aplicat o serie de simplificări matematice. Apoi, pe baza acestora, s-a determinat forma finală a unui regulator PID. În urma simulărilor în MATLAB, am observat că forma semnalului generat de acest regulator PID este foarte asemănătoare cu cea a semnalului ideal. Astfel, am dovedit că simplificările făcute au fost corecte și că am ales bine parametrii regulatorului.

- CALCULUL REGULATOARELOR PRIN METODE FRECVENŢIALE PE BAZA SISTEMULUI ECHIVALENT DE ORDINUL DOI

  - CONSIDERAŢII ASUPRA PĂRŢII FIXATE

HR

uW0

uW

-

WTM

Se analizează structura din figură, în care se operează o serie de simplificări:

Tf=0.0842s ;     Kf=8.543

De asemenea se neglijează frecările vâscoase ale rotorului, aşa încât:

1/1.0161s

1.0161 sec

rezultând structura din figura următoare, performanţele fiind impuse mărimii (UW) întrucât calcularea lor în raport cu mărimea (WTM) e foarte simplă.

UA

UW

  - DETERMINAREA FACTORULUI (VR) AL UNUI REGULATOR P

- Se impune următorul set de performanţe:

estp = 	0	[V];

s £ 	15	[%];

tr £ 	1	[sec];

DwB £ 	10	[rad/sec];

cv £ 	5	[V];

- Calculul factorului de amplificare (VR)

Vr=	0.8506

Se reprezintă în diagrame logaritmice partea fixată Hf(s) sub forma diagramei de modul, sistemul fiind de fază minimă. La pulsaţia de frângere rezultă punctul F.

- Se determină pulsaţia de tăiere () şi cea de frângere ().

=8

=11.87

- Se determină factorul () corespunzător suprareglajului impus  şi se calculează valoarea :

=0.5

=1

care apoi se reprezintă în decibeli. La  rezultă punctul N.

- Se translatează caracteristica iniţială (Hf) pentru a avea frângerea în N, rezultând astfel forma finală a buclei directe, deschise (). Este evident că:

=

acordând atenţie sensului translaţiei necesare.

- Verificările necesare se referă la următoarele performanţe:

  - Timpul de răspuns: presupune citirea pulsaţiei () din diagramele logaritmice şi întrucât  rezultă , deci trebuie ca ;

  - Coeficientul erorii staţionare la viteză, care se citeşte direct din diagramele logaritmice la , fiind necesar ca ;

  - Lărgimea benzii de trecere se ia orientativ .

În continuare se reprezintă răspunsurile sistemului în buclă închisă la intrare treaptă respectiv rampă unitară

Concluzii:

În urma proiectării regulatorului de tip P prin metoda frecvențială și a analizei răspunsurilor sistemului în buclă închisă, se desprind următoarele concluzii:

Se observă că sistemul urmărește referința cu o eroare staționară de poziție nulă. Acest rezultat confirmă comportamentul teoretic, deoarece partea fixată a procesului are un pol în origine.

Suprareglajul obtinut se incadreaza in limita maxima impusa.

  - Determinarea parametrilor unui regulator PI

- Se impune următorul set de performanţe:

estp = 	0	[V];

s £ 	7,5	[%];

tr £ 	1	[sec];

DwB £ 	10	[rad/sec];

cv £ 	10	[V];

Se încearcă folosirea unui regulator simplu de tip proporţional, dar acesta nu poate satisface toate performanţele impuse, în special cea referitoare la coeficientul erorii staţionare la viteză. În aceste condiţii se recomandă folosirea unui regulator de tip PI.

- Calculul parametrilor regulatorului

Structura acestui regulator este:

.

Pentru determinarea grafo-analitică a parametrilor se reprezintă mai întâi în diagrame logaritmice , diagrama de modul şi dreapta , rezultând punctele F şi N (vezi capitol 2.2). Se determină apoi grafic pulsaţia () şi coeficientul (cv) la .

Se plasează pulsaţiile () şi () astfel încât:

w_z=0.8          w_p= 0.572;        c_v=7.15

în care (). Cu ajutorul acestor pulsaţii se poate determina structura directă, deschisă a sistemului cu regulator PI (notat HdC). Parametrii regulatorului sunt:

T_z=1.25;        T_p=1.748;        V_R=0.95

Verificările necesare:

În continuare se reprezintă răspunsurile sistemului în buclă închisă la intrare treaptă respectiv rampă unitară :

Concluzii:

In această etapă a proiectului s-a constatat că regulatorul simplu de tip P, deși asigură un timp de răspuns acceptabil, nu poate satisface cerința privind coeficientul erorii staționare la viteză. Din acest motiv, s-a recurs la proiectarea unui regulator de tip PI, care introduce un pol în origine și un zerou suplimentar, îmbunătățind astfel performanțele sistemului.

In urma verificarii in MATLAB, am verificat toate performantele si acestea sunt impuse si respectate.

  - Determinarea unui regulator PD

- Se impune următorul set de performanţe:

estp = 	0	[V];

s £ 	10	[%];

tr £ 	0.5	[sec];

DwB £ 	10	[rad/sec];

cv £ 	5	[V];

Se încearcă folosirea unui regulator simplu de tip proporţional, dar acesta nu poate satisface toate performanţele impuse, în special cea referitoare la timpul de răspuns. În aceste condiţii se recomandă folosirea unui regulator de tip PD.

- Calculul parametrilor regulatorului

Structura acestui regulator este:

.

Pentru determinarea parametrilor se reprezintă mai întâi în diagrame logaritmice , diagrama de modul şi dreapta , rezultând punctele F şi N (vezi capitol 2.2).

Se  calculează wt1 =8 rad/s

de unde =1 s

iar din  rezultă =16 rad/s

Se plasează pe axa pulsaţiilor , reprezentând structura deschisă finală.

Se deduc parametrii acestui regulator PD:

t_d=0.125s;            T_N=0.0125s;            Vr=3.34

Verificarea performanţelor:

În continuare se reprezintă răspunsurile sistemului în buclă închisă la intrare treaptă respectiv rampă unitară :

Concluzii:

În această etapă a proiectului s-a constatat că regulatorul de tip P, deși simplu, nu poate asigura un timp de răspuns suficient de mic pentru cerințele impuse. Din acest motiv, s-a recurs la proiectarea unui regulator de tip PD, care introduce un zerou suplimentar, permițând îmbunătățirea vitezei de răspuns a sistemului. In urma verificarii in MATLAB, am verificat toate performantele si acestea sunt impuse si respectate.

  - Determinarea parametrilor unui regulator PID

- Se impune următorul set de performanţe:

estp = 	0	[V];

s £ 	7.5	[%];

tr £ 	0.5	[sec];

DwB £ 	10	[rad/sec];

cv £ 	12	[V];

Având în faţă exemplele anterioare este evidentă imposibilitatea satisfacerii performanţelor impuse cu un regulator proporţional. Mai mult, nici un regulator PI sau PD nu va putea rezolva problema, urmând să se folosească un regulator combinat.

- Calculul parametrilor regulatorului

Structura acestui regulator PID este:

.

Se reprezintă mai întâi în diagrame logaritmice .

Se determină (x), deci şi poziţia dreptei , rezultând punctul N şi structura Hd1.

x = 0..65

A =0.592

Se calculează (wt2) şi se translatează spre dreapta structura (Hd1) până la (Hd2), aceasta implicând un regulator PD

wt2 =10.37 rad/s

Se citeşte cv dat de Hd2, se calculează

Se plasează           w_z=1.037;        w_p=0.618

rezultând structura completă (HdC), în care s-a adăugat şi regulatorul PI modificat.

Parametrii regulatorului vor fi:

> T_z=1.25  T_p=1.748    t_d=0.125;   T_N=0.090

Vr=2

Verificările necesare:

În continuare se reprezintă răspunsurile sistemului în buclă închisă la intrare treaptă respectiv rampă unitară :

Concluzii:

În această etapă s-a proiectat un regulator PID utilizând metoda frecvențială, prin combinarea efectelor regulatoarelor PI și PD. Parametrii determinați sunt: VR=1.4, Tz=1.25 s, Tp=1.748 s, τd=0.125 s și TN=0.09 s. Simulările MATLAB arată că sistemul îndeplinește parțial performanțele impuse: timpul de răspuns (0.116 s) și coeficientul la viteză (12.02) respectă cerințele, iar lățimea de bandă (10.76 rad/s) este foarte apropiată de limită. Suprareglajul de 18.22% depășește pragul de 7.5%, evidențiind o limitare a metodei frecvențiale în satisfacerea simultană a tuturor constrângerilor pentru această parte fixată.

- CALCULUL REGULATOARELOR PRIN METODE FRECVENŢIALE CU ASIGURAREA UNEI MARGINI DE FAZĂ IMPUSE

  - CONSIDERAŢII ASUPRA PĂRŢII FIXATE

Metoda se aplica buclei de reglare a temperaturii cuptorului:

Kpg

DPg					DBi

Kc e-STc

TCs+1

KCE KV

TVs+1

ie				         +       q	    		                            +     qc

KBZ

TBZs+1

+					                 +

KBZ

TBZs+1

iqc

Un avantaj al metodei este acela că nu sunt necesare simplificări.

  - CALCULUL PARAMETRILOR UNUI REGULATOR PI

- Performante impuse:

- sistemul lucrează in regim de stabilizare, adică temperatura qc= qco=ct. funcţia principală fiind aceea de rejecţie a perturbaţiei externe Dpg şi DqI, în acest caz efectul este absolut necesar şi deci  estp*= 0

- marginea de fază gk*=45 - 500, deci sistemul este relativ slab amortizat, dar acceptabil, deoarece procesul tehnologic nu este pretenţios, marginea de câştig mk*>5 dB;

- Calculul parametrilor regulatorului de tip PI :

presupune determinarea valorilor VR  si  ti .

Vr=19.45;

Ti=625 sec;

Se reprezintă în diagrame logaritmice partea fixată originală dată de :

0.02242*e^-99.078/(4s+1)(660.52s+1)(16s+1)

Caracteristica de modul a părţii fixate.

Caracteristica de fază a părţii fixate.

Din diagrama de modul şi de fază se determină pulsaţia

w' =0.0064 rad/s

pentru care

=  0.0514                 [rad]

(Regulatorul PI introduce o fază de aproximativ –15o)

De asemenea se măsoară:

|Hf(jw')|= 0,0514

Cu aceasta parametrii regulatorului vor fi :

19,45

625

Deci

=19.45(625s+1/625s)

- Verificarea performanţelor presupune testarea:

gk>45o;

mk >5 dB;

Pentru verificarea acestor performante se vor utiliza si caracteristicile de modul si faza a lui :

4.3607(625s+1)*e^-99.078s/625s(4s+1)(660.52s+1)(16s+1)

Caracteristica de modul a părţii directe .

Caracteristica de fază a părţii directe .

Determinarea marginii de fază:

0.00658 rad/s

=> yk=44,4 o

Determinarea marginii de câştig:

w-pi=0.0132 rad/s, iar modulul este 6,19 db

  - CALCULUL REGULATORULUI PD

- Performante impuse:

- sistemul lucrează  mai ales în regim de urmărire şi trebuie să urmărească un profil precis qo(t), ceea ce recomandă un regulator PD;

- erorile staţionare nenule deranjează  nesemnificativ;

- fiind frecvente pornirile se recomandă o margine de fază  mare, pentru suprareglaj redus:

gk*>50 - 60o

şi simultan :

mk* >5 dB.

- Calculul regulatorului de tip PD:

presupune determinarea parametrilor VR şi td întrucât b =  0.1 ¸ 0.125

Din diagrama logaritmică  a părţii fixate

se determină pulsaţia

w0 = 0.0141 rad/s

pentru care:

= -180 o = -            [rad]

precum şi valoarea :

|Hf0(jwo)| =0.0233

Parametrii de acord vor fi :

VR = 13.57

td = 224.3 s

tN = 22.43  s

deci

HR(s) =13.57*224.3s+1/22.43s+1

c) Verificarea necesită reprezentarea în diagrame logaritmice a buclei deschise complete şi testarea performantelor

Caracteristica de modul a părţii directe .

Caracteristica de fază a părţii directe .

Determinarea marginii de fază:

Determinarea marginii de câştig:

Wt=0.0141

Yk=-2.18 radiani

w-pi=0.026

mkdb=7.8

  - CALCULUL PARAMETRILOR UNUI REGULATOR PID

Raportul   wo/w'=        2.20            se încadrează in intervalul impus.

a) Performanţele impuse se referă la:

- eroarea staţionară la poziţie estp = 0;

- o bună amortizare 	gk* >55 – 60 o

mk* > 5dB.

- Calculul parametrilor regulatorului de forma:

foloseşte reprezentarea structurii

în diagrame logaritmice, de unde se determină

pulsaţia: w' =	0.0064	rad/s	şi w0 = 0.0141 rad/s

Metoda se poate aplica în cazul în care .

Cum   se pot scrie în continuare parametrii de acord ai regulatorului PID.

Se determină valorile |Hf(jw’)| = 	-25.78	[dB] şi |Hf(jw0)| =	-32.65	[dB]

în raport cu care se recomandă:

9.78

ti =1.2T0 =534.7

td =0.5T0 =222.8

T0 =445.6

deci   HR(s) = 9.78 * (222.8s+1/22.28s+1)*(534.7s+1/534.7s)

c) Verificarea performanţelor impune trasarea în diagrame logaritmice a buclei complete şi testarea condiţiilor impuse.

Concluzii:

În acest capitol a fost aplicată metoda frecvențială cu asigurarea unei margini de fază impuse pentru proiectarea sistemului de reglare a temperaturii materialului granular. Procesul se caracterizează prin constante de timp mari și un timp mort semnificativ, aspecte ce îngreunează reglajul. S-au proiectat și analizat succesiv trei structuri de reglare:

1.Regulator PI: A fost proiectat pentru a asigura o eroare staționară nulă și o rejecție bună a perturbațiilor, obținându-se o margine de fază de aprox. 45 grade. Este o soluție robustă pentru regimul de stabilizare, dar are o viteză de răspuns limitată.

2.Regulator PD: A fost introdus pentru a îmbunătăți performanțele în regimul de urmărire a unui profil precis de temperatură. Prin introducerea unui avans de fază, s-a obținut o margine de fază superioară (>54grade) și un răspuns mai rapid, însă cu dezavantajul menținerii unei erori staționare nenule.

3.Regulator PID: Prin îmbinarea celor două metode , s-a obținut structura optimă. Regulatorul PID cumulează precizia în regim staționar (eroare nulă prin acțiunea I) cu stabilitatea și viteza de răspuns îmbunătățite (prin acțiunea D), satisfăcând cu succes cerințele severe de robustețe.

Metoda frecvențială s-a dovedit astfel o unealtă eficientă, nefiind necesare simplificări grosiere ale părții fixate (precum aproximarea Pade a timpului mort), permițând un acord fin și precis al buclei de temperatură.

- CALCULUL REGULATOARELOR PRIN METODE DE CVASIOPTIM

Se vor folosi metodele "simetriei" si "modulului" aplicate buclei de reglare a turaţiei din sistemul de reglare a debitului .

4.1. CONSIDERAŢII ASUPRA PĂRŢII FIXATE

Se folosesc aceleaşi consideraţii ca la punctul (1.1), adaptând structura în care bucla directă  va fi:

Hd = HR Hf = HR(KAP/( tAPs+1))*(K1KM*/(TM1s+1)(TM*s+1)) = Hr(s)*5.306/(0.01s+1)(0.0742s+1)(0.631s+1)

  - CALCULUL REGULATOARELOR PRIN METODA “MODULULUI”

Se foloseşte forma optima  a buclei directe :

1/0.02s(0.01s+1)

în care: TS = tAP = 0.01 s

- Calculul unui regulator PID apare dacă partea fixată conţine două constante de timp mari, aşa încât :

HR(s) = (0.0742s+1)(0.631s+1)/0.1061s

Se deduc parametri regulatorului PID :

VR = 6.646

ti =0.7052 s

td =0.0664 s

TN = 0

b) Calculul unui regulator PI apare la o singură constantă de timp preponderentă:

Hf = 5.306/(0.01s+1)(0.631s+1)

HR(s) = 0.631s+1/0.1061s

Calculul parametrilor regulatorului  PI:

VR = 5.946

ti =0.631

În cazul metodei modulului performanţele la treaptă unitară sunt:

s = 4.3%, tr=6.75 tAP, estp= 0,

dar aceste performanţe se referă la mărimea uW(t), iar pe noi ne interesează performanţele obţinute în raport cu mărimea de ieşire WTM(t), pentru care funcţia de transfer a sistemului închis este:

10(0.1s+1)/(0.0002s^2+0.02s+1

iar din răspunsurile sistemului verificăm performanţele:

  - CALCULUL REGULATOARELOR PRIN METODA "SIMETRIEI"

Forma optimă a buclei directe este:

0.04s+1/0.0008s^2(0.01s+1)

unde TS = tAP =0.01

Pentru a ne limita la un regulator tipizat, se adoptă pentru partea fixată  structura Hf'(s) din relaţia (4.5),astfel:

(4.11) HR(s)=16.978*(0.00296s^2+0.1142s+1)/0.01142s

VR=16.978;      ti=0.1142;	  td=0.026.

Performantele sistemului închis la o treapta unitara , in cazul metodei simetriei sunt:  tr*=11.1TS=  0.111s   [sec];   s=  43.4   %.

Recalcularea performantelor in raport cu WTM(t) presupune calculul răspunsului indicial după relaţia:

Inlocuim Ktw=0.1 => 1/Ktw=10

si compararea performantelor reale cu cele de mai sus.

Concluzii:

În acest capitol au fost aplicate metodele de acordare cvasioptimă (metoda Modulului și metoda Simetriei) pentru proiectarea regulatoarelor destinate buclei de reglare a turației. Aceste metode analitice s-au bazat pe compensarea (anularea) constantelor de timp mari ale procesului și impunerea unei dinamici a sistemului închis dictată exclusiv de suma constantelor de timp parazite, necompensate.

În urma calculelor și a analizei performanțelor teoretice și reale, se desprind următoarele lucruri:

Acordarea prin Metoda Modulului: S-a dovedit a fi soluția ideală pentru regimul de urmărire a referinței. Indiferent dacă s-a folosit un regulator PID (pentru compensarea a două constante de timp mari) sau un regulator PI (prin neglijarea constantei intermediare și compensarea doar a celei dominante), metoda garantează un răspuns tranzitoriu foarte rapid. Suprareglajul este menținut la o valoare fixă, redusă (de aproximativ 4.3%), evitând suprasolicitarea elementelor de execuție, iar eroarea staționară este nulă.

Acordarea prin Metoda Simetriei: S-a realizat prin utilizarea unui regulator PID cu scopul de a obține un sistem cu o dublă integrare (tip 2) la frecvențe joase. Deși analiza răspunsului la treaptă a evidențiat un suprareglaj foarte ridicat (peste 43%), acest compromis este asumat intenționat. Principalul avantaj al acestei metode nu este urmărirea referinței, ci capacitatea superioară de rejecție a perturbațiilor pe sarcină, asigurând o restabilire mult mai rapidă a turației la apariția unui cuplu rezistent (perturbație).

- CALCULUL REGULATOARELOR IN CAZUL REGLARII IN CASCADA

Această metodă se va aplica buclei de reglare a debitului materialului granular varianta A şi sistemului de reglare a temperaturii acestui material.

  - CONSIDERAŢII ASUPRA PĂRŢII FIXATE

La reglarea de debit se mai simplifica structura:

[(TTW×s+1)/KTW]×KTM/(KTM×s+1)@KTM*/(TTM*×s+1) =2.4104/(4.99s+1)

În care :

KTM* = KTM/KTW =0.24104/0.1=2.4104;

TTM*=TTM-TTW =5-0.1=4.99 s;

şi respectiv dacă  timpul mort tm se aproximează cu un element de ord I avem:

[K×e-stm/(T×s+1)]×Kg/(Tg×s+1)@[K/(T×s+1)×(tm×s+1)]×Kg/(Tg×s+1)@K*/(T*×s+1)

în care :

K* = K.KG =1*0.16=0.16;

T* = T+tm+TG =12+tm

rezultând structura din figură

Kap

tap×s+1

K

TM1×s+1

KM*

TM×s+1

KTM*

TTM×s+1

K

T*×s+1

TGs+1

Kg

M1				Pm1

Ua				  -				     +		   iq		  Qm

UW

iQ

În continuare performantele se vor referi la mărimile de ieşire (uW) si (iQ) ale traductoarelor respective.

În cazul sistemului de reglare a temperaturii se preia structura neglijând perturbaţia  (Dpg)  şi aducând bucla internă la forma reacţiei negative unitare.

În acest scop se fac următoarele simplificări :

Kce×Kv×Kc×e-s×tc×Kqc/(Tv×s+1)×(Tc×s+1)×(Tqc×s+1)@Kf× Kc×e-s×tc/(Tf×s+1)

in care :

Kf = Kce×Kv×Kc Kqc =0.025 * 224.208 * 0.1=0.5605;

Tf =Tv+Tc+Tqc =680.52;

şi respectiv:

(Tc×s+1)×Kqt× e-s×tt/[Kqc×(TqT×s+1)]@Kqt*× e-s×tt/(TqT*×s+1)

în care :		KqT*=KqT/Kqc=0.8/0.1=8;

TqT*= TqT - Tqc =108.208;

Structura părţii a buclei de reglare a temperaturii este ca în figura următoare:

Kf

Tf×s+1

Kqt*×e	-stt

## Tqt×s+1

Kqm

Tqm×s+1

ie			     iqc				        qm

iqc

iqm

  - CALCULUL REGULATOARELOR SISTEMULUI DE REGLARE A DEBITULUI

Se începe cu bucla interioară pentru care avem:

HRW=[(TM1×s+1)×(TM*×s+1)]/2tap×a×Kap×K1×KM* =(0.742s+1)(0.631s+1)/0.1061s

Structura completa  este prezentata  in fig. 5.3

Figura. 5.3  .

MR                                                  Pm2

iQc                     HRQ                    HRW	             KAPK1                      -      KM*                    KTM*           +       K*    						           (tAPS+1)(TM1S+1)                   TM*S+1           TTM*S+1             T*S+1

Datorita plecării metodei modulului rezulta ca :

Cum insa:

tAP<<TTM*   si   tAP<<T* ,atunci:

(5.10')

HW0(s)@1/(2tap×s+1)=1/0.02s+1

Conform metodei de calcul se poate scrie că:

(5.11)   HW0(s)×KTM*/(TTM*×s+1)=KTM*/(2tap×s+1)×(TTM*×s+1)@KTM*/(TTM*×s+1)=

=2.4104/5.01s+1

in care :

TTM**=TTM*+2tAP=4.99+0.02=5.01; iar TSQ=TTM=5.01;

analog celor din capitolul 4.2 rezulta ca pentru TSQ=TTM** avem ca:

(5.14)HRQ(s)=(T*/2TTM**×KTM*×K*)×[(T*×s+1)/T*×s)

=(12+tm/3.864)*(12+tm)s+1/(12+tm)s

fiind  vorba despre un regulator        .

Identificarea parametrilor de acord pentru cele doua structuri de acord foloseşte relatia:

(5.15)   HRW=VRW*(1+t1×s)×(1+t2×s)/s

rezultand:

t1=TM1=0.0742;

(5.17)		 	t2=TM*=0.631

VRW =9.425;

deci  HRW=9.425*(1+0.0742s)(1+0.631s)/s

si respectiv :

VRQ=12+tm

tiQ=T*=VRq(1+1/tiQs)

deci   HRQ=

In ceea ce priveste verificarea performantelor ,o importanta deosebita o are analiza raspunsului la perturbatia (Mr) aplicata buclei interioare si compararea efectului acestei perturbatii cu cazul reglarii monobucla cu un singur regulator.

Potrivit fig 5.3 cu iQ=0;  uW0=0

uW(s)=

La aceasta functie de transfer se traseaza raspunsul la treapta  0.1/s

Daca nu s-ar folosi structura in cascada ,pentru partea fixata care apare in figura 5.3 se calculeaza un regulator  PI cu asigurarea unei margini de faza date gk*>450

VR=1/|Hf|=1.93

tI=4/w*=20;

HR=1.93*20s+1/20

Notând :

Hf1=KAPK1/(tAPs+1)(TM1s+1)

Hf2=KM*/(TM*s+1)

Hf3=KTM*K*/(TTM*s+1)(T*s+1)

avem: UW1(s)=Hf2(s)/1+HR(s)Hf1(s)Hf2(s)Hf3(s) se calculeaza si rezulta :

la aceasta functie se traseaza raspunsul la treapta 0.1/s făcându-se comparaţie cu răspunsul obtinut pentru functia UW la aceeasi intrare.

  - CALCULUL REGULATORULUI SISTEMULUI DE REGLARE A TEMPERATURII

Structura parţii fixate are forma simplificata  din figură:

Kf×e-s×Tc

Tf×s+1

## HRC

## HRm

## Kqt`× e-s×tt

Tqt`×s+1

iqm0  				iqc0		            iE		   iqc			qm

Presupunem ca bucla interioara are un regulator PID. Parametrii de acord pentru bucla interioara rezulta direct folosind relatiile lui Zigler-Nichols:

VRC=0.9 tc /Tf  Kf =0.2338;

tic=3.3tc=326.96;

Pentru a simplifica la maxim calculele se propune urmatorul mers de calcul:

HRCKfe-2stc/(Tfs+1) @(VRCKf-3.3tcs)(1+2.3tcs)(1+Tfs)(tcs+1).

Hoc(s)= VRCKf(1+2.3tcs)/ 3.3tcs(1+Tfs)(tcs+1)+ VRCKf(1+2.3tcs)=

= 29.85s+0.131/22045134s^3+254897s^2+356.81s+0.131

se determina polii sistemului p1=-0.010004;  p2=  -0.000894 ; p3=0.000665;

Se simplifica functia de transfer echivalenta a buclei inchise

H’oc(s)=1/2495s+1(functia simplificata)

Se proiecteaza regulatorul extern

Parametrii finali ai regulatorului EXTERN (PID):

VRE = 31.7480

tau_iE = 80.43 [s]

tau_dE = 20.11 [s]

Se verifica rezultatele:

In imaginea de mai sus este prezentat Raspunsul la treapta, reglarea temperaturii in cascada.Acest grafic dovedeste faptul ca sistemul atinge referinta intr-un mod stabil, desi procesul este unul foarte lent.

- CALCULUL UNUI REGULATOR CU PREDICŢIE

Datorită  timpului mort preponderent pe care îl prezintă  bucla de reglare a debitului, obţinerea unor performanţe bune necesită  un regulator cu predicţie pe bază  de model .

  - CONSIDERATII ASUPRA PĂRŢII FIXATE

Bucla interioară de reglare a turaţiei este calculată după metoda modulului aşa încât :

HW0(s) =1/0.02s+1;

Structura buclei de reglare a debitului materialului granular în care Hrp este regulatorul cu predicţie este:

KTM*×K*× e-s×tm

(2tap×s+1)(TTM*×s+1)(T*×s+1)

## HRP

lq0										iq

iar partea fixată

Hf= KTM*×K*× e-s×tm/(2tap×s+1)(TTM*×s+1)(T1*×s+1)=Hf`(s)× e-s×tm =

(0.3857*e^tm)/(0.02s+1)(4.99s+1)(12s+1)

În care : T1*=T+TG=10+2=12 s

  - CALCULUL REGULATORULUI CU PREDICŢIE

Setul de performante impuse este:

- eroarea staţionară  la poziţie		estp=0;

- suprareglajul 			s* = 0;

- timpul de răspuns			tr <tr* 	  sec ;

Structura pe baza căreia se va face calculul este cea din figură, urmând a determina expresia  B(s) .

B(s)

e-stm

iq0							iqm

Structura va satisface setul de performante şi în plus pentru HR2(s) =1, avem:

HR1(s)=B(s)×1/Hf`(s) =B(s)*((0.02s+1)(4.99s+1)(12s+1)/0.3857)

Se încearcă satisfacerea acestor deziderate dacă:

B(s)=1/TB×s×(Tmin×s+1)

în care:

Tmin=min[(2tAP+TTM*);(T1*)] = min[5.01;12]=5.01;

iar TB va trebui determinat .

Suprareglajul s=0 presupune poli reali in B(0).

Fie deci:

Bo(s)=1/(Tr×s+1)2

din care rezultă că:

Bo(s)=1/(TB×Tmin×s2+TB×s+1)

Prin identificare rezultă:

Tr =2*5.01=10.02;

TB =4*5.01=20.04;

aşa încât :

B(s) = 1/20.04s(5.01s+1)

şi deci obţinem:

HR1 = {T1*/4[(2tap+TTM*)×s+1](2tap+TTM*)×s}×(T1*×s+1)/T1*×s =1.552*((12s+1)/12s)

deci va fi necesar un regulator de tip PI având parametrii :

VR = 1.552;

ti=T1*=12 s

deci  HR =1.552(1+1/12s)

Cum H(s) = HR1(s).Hf'(s) deci pentru HR2=1 rezultă un H(s)=B(s), iar structura este cea din figură

IQ0              S	HR1								Hf(s)	       iQ

S    	e-stm		H(s)

Se deduce  că:

Ho(s) = e-stm/(2Tmin×s+1)2 = e-stm /(10.02s+1)

Verificările care se impun:

Ho(s) obţinut nu are suprareglaj deoarece conţine un pol real dublu, deci avem un regim tranzitoriu aperiodic. În cazul celor doi poli confundaţi avem:

tr’=6Tmin=30.06 s

Dacă se ţine cont de timpul mort atunci regimul tranzitoriu al răspunsului indicial este:               tr =6Tmin+tm= 30.06 + tm

  - Analiza rezultatelor

Se vor compara răspunsurile indiciale obţinute în cazul aceleiaşi părţi fixate

Hf = (0.3857*e^-s tm)/(0.02s+1)(4.99s+1)(12s+1)

folosind un regulator PI simplu, calculat pe seama impunerii unei margini de fază g.>600

VR = 5.27

tau_i = 23.25 [s]

HR =0.52(1+1/17.3s)

La aceeaşi treaptă iq0(s)=1/s se vor calcula iQ(t) pentru cazul regulatorului calculat cu metoda predicţiei şi igQ(t), corespunzător structurii H0(s). Simularea se va face în discret datorită includerii timpului mort.

-Curba portocalie-regulator PI clasic, se stabilizeaza mai greu datorita timpului mort si a suprareglajului.

-Curba albastra-Predictor-Smith: Răspunde aperiodic, foarte curat, fără niciun suprareglaj și urmărește referința excepțional de bine, singura întârziere fiind exact cea inerentă a timpului mort.